金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2023年轨道工程车关键部位检测采购项目

招 标 文 件

招  标 人：金华市金义东轨道交通有限公司

日      期：2022年5月

目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 招标技术需求

- 评标办法

- 合同条款

- 投标文件格式

- 第一章  招标公告

金华市金义东轨道交通有限公司就金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2023年轨道工程车关键部位检测采购项目进行招标，欢迎符合招标公告资格要求的投标人参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2023年轨道工程车关键部位检测采购项目

- 招标内容：

本次招标范围： 14台工程车辆关键部位检测（工程车辆的发动机、行车关键部位、制动系统及异常工作介质化验等项目），以保证工程车辆符合《轨道车管理规则》（铁工电〔2021〕24号）、《轨道车维护与保养手册》、《工程车维修保养规程》等相关管理要求。具体详见用户需求书。

服务期限：两年，时间暂定为2022年8月1日至2024年7月31日，具体以招标人通知为准。

三、投标资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册的企业，具有独立法人资格。

2.投标人须满足下列条件之一：

a：自2017年1月1日以来，投标人具有国内合同金额在50万元及以上的轨道工程车(需包含内燃机车或重型轨道车)维护保养业绩或20万元及以上的车钩探伤维护保养业绩（证明材料：提供合同等相关资料，其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述）

b:具有轨道交通车辆（电客车或重型轨道车或机车）生产许可证或提供轨道交通车辆生产商签发的维保授权证书。

3.无行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）。需提供“国家企业信用信息公示系统”的企业信息查询结果网页【含行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息三项内容】，查询结果网页截图打印并加盖单位公章。网址为：http://www.gsxt.gov.cn/。

4. 不接受联合体。

四、报名及领取招标文件

本招标公告发布网站为：金华轨道交通集团官网（http://www.jhrailtransit.com）

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)

投标人在投标截止时间前自行下载招标文件，并将报名信息发送至邮箱：jhht@jhmtr.net，邮件命名为“运营2022-2023年轨道工程车关键部位检测采购项目+投标单位名称+联系人+联系号码”，并附投标报名表（详见附件）、营业执照加盖公章扫描件。

五、投标文件的递交

投标文件以快递方式（不限快递公司）的方式或现场送达递交给本项目公证机构金华市正信公证处，投标材料送达截止时间为2022年6月 13 日11时00分，逾期视为投标人放弃投标。

收件地址为：金华市婺城区双龙南街533号（金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼）金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲（联系电话13819989736）,投标人在投标文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员，确保投标文件在规定时间内送达，投标人无需派代表前往开标现场。投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准，并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式（注明代表手机号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六．开标时间及地点：

1.开标时间：2022年6月13日 14时30分。

2.开标地点：金华市八一南街387号信华大楼8楼809室。

七、联系方式：

招标人：金华市金义东轨道交通有限公司。联系人：赵工  联系电话：0579-86080219。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2023年轨道工程车关键部位检测采购项目 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 最高限价 | 90.8752万元 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目无招标代理服务费。4、本项目的公证费用：中标价100万以下600元/标段；中标价100万及以上1200元/标段。 |
| 5 | 服务期限 | 2年 |
| 6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份。中标人在收到中标通知书后2天内另行向招标人提供全套投标文件word及PDF电子文件各1份，发送至报名邮箱。 |
| 8 | 投标人提疑的截止时间 | 2022年5月27日12时 |
| 9 | 招标人答疑（澄清）的时间 | 投标文件递交截止时间前，在招标公告发布的网站上发布 |
| 10 | 投标文件递交截止时间及地点 | 同招标公告 |
| 11 | 招标时间和地点 | 同招标公告 |
| 12 | 招标有效期 | 90日历天 |
| 13 | 注意事项：如发现招标文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。提疑截止时间后投标人提出的任何疑问，招标人不作答复。 |  |
| 14 | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |  |
| 15 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |

一   总  则

- 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标人。

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

2.3 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的工程、产品和服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5 “▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4.投标委托

投标人代表须附居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- 5.投标费用

5.1投标人对参加本次投标活动所涉及的一切费用均自行承担，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标文件一律不退还，请投标人自留备考。

6.转包与分包

本项目安全阀校验、发动机检测允许分包，其它检测项目不允许分包

- 7.质疑

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向招标人提出质疑。

7.2投标人认可招标人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，投标人不得提出异议。

- 二  招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标公告

1.2投标人须知

1.3招标项目技术需求

1.4评标办法及标准

1.5合同主要条款

1.6投标文件相关文件格式

2.存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 3.招标文件的澄清与修改

3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标人须知前附表中规定时间内以书面形式要求招标人澄清，否则，招标人不予以回复。

3.2招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标人答疑（澄清）的时间前，在招标公告发布的网站上发布或是通知各投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.3招标人可以视具体情况，延长招标截止时间和招标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有招标文件收受人。

三  投标文件

- 1. 投标文件的组成

投标文件商务报价与技术资信文件分别装订成册，部分内容可以参考本文件第六章，招标文件未提供格式的由投标人自拟。

1.1商务报价

（1）投标（报价）一览表；

（2）报价明细表。

1.2技术资信文件（可按资格要求及评分内容进行编制）

（1）授权委托书（详见格式）和委托代理人身份证复印件；

（2）有效营业执照、资质证书等复印件；无行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）网页截图等；

（3）离金华市最近的固定的销售或售后服务网点的证明材料；

（4）投标人情况介绍；

（5）资信评审需要的相关证书、证明材料复印件；

（6）主要业绩表（详见格式）（附合同复印件）；

（7）技术偏离说明表（详见格式）；

（8）项目实施方案等；

（9）售后服务

（10）投标人认为需要的其他资料。

2.投标文件的语言及计量

2.1▲投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

- 3. 投标报价

3.1▲投标人在最高限价范围内报价，超出本项目的最高限价的，按无效投标处理。

3.2▲投标报价：包括为完成本项目所需的所有费用和税费，包括但不限于完成该项目所需的人工成本（含工资、奖金、福利、社保等）以及管理成本、劳保费用、设备设施、工器具使用费、耗材、配件费、安装调试、月检、年检、年审、办公及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

3.3▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- 4. 投标文件的有效期

- 4.1自招标截止日起90天投标文件保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 5.投标保证金：无。

- 6. 投标文件的编制、份数、签署及密封与标志

6.1投标文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

6.2▲投标人按本须知前附表规定的份数提供投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。投标文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

6.3▲投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.4 ▲投标文件的密封和标记

6.4.1投标文件第一部分为技术及资信文件（含资格审查资料）（含正副本），第二部分为商务文件（含正副本），各部分投标文件应单独装订成册。

6.4.2技术及资信文件（含资格审查资料）与商务文件须分别密封包装在两个袋（或箱）内，其中技术及资信文件（含资格审查资料）包装成一起，商务文件则单独包装在一起。密封袋（或箱）的接缝处应加盖投标人单位公章。

- 四、开标

- 1.开标准备

1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标。

- 1.2投标文件不予受理的情形：

1.2.1投标文件逾期送达；

1.2.2投标文件未按招标文件要求密封的。

2 开标程序：

2.1开标会由招标人主持，主持人宣布招标会议开始；

2.2介绍参加开标会的人员名单；

2.3告知是否应有回避人员；

2.4招标人监督人员或投标人代表检验投标文件密封的完整性；

2.5由招标人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

2.6宣布期间的有关事项；

3.开标记录

- 3.1招标人做好开标记录,并由记录人、监督人签字确认

- 五、评标

1  专家组成

评标委员会由招标人组建，共5人。

2 评标的方式

2.1  评标的依据为招标文件和投标文件。

3  评标程序

3.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对。评标委员会将根据投标人的报价，计算各投标人的报价最终得分。

3.3评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 错误修正

5.1招标时，投标文件中投标（报价）一览表内容与投标报价表中明细表中合价不一致的，以投标（报价）一览表为准，调整相关合价；

5.2数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；

5.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

6  评标过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7. 评标原则和评标办法

7.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2 评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章《评标办法》。

- 六、中标候选人确定

1.由评标委员会按照评标办法推荐第一名为中标候选人；

2. 对中标候选人进行公示；

- 3.中标公示期满后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。

- 七、合同授予

中标人自接到中标通知书后30天内与招标人签订合同。

八、终止招标

有下列情形之一的，招标人将终止本次招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效标少于3个的。

第三章 招标项目需求

一、项目概况

承担招标人金义东线路宝鸡中车时代生产的14台工程车辆关键部位检测（工程车辆的发动机、行车关键部位、制动系统及异常工作介质化验等项目），以保证工程车辆符合《轨道车管理规则》（铁工电〔２０２１〕２４号）、《轨道车维护与保养手册》、《工程车维修保养规程》等相关管理要求。

二、规范和标准

该项目须遵照下列（但不限于）技术标准和规范（版本如有更新遵照新版本执行）：

《城市轨道交通运营管理规范》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《中华人民共和国安全生产法》

《特种设备定期监督检验规则》

《浙江省特种设备安全管理条例》

TB/T 2422-1993《JZ—7型机车空气制动机自动制动阀技术条件》

TB/T 2550-1995《JZ-7型机车空气制动机单独制动阀技术条件》

TB/T 2551-1995《JZ-7型机车空气制动机中继阀技术条件》

TB/T 2549-1995《JZ-7型机车空气制动机作用阀技术条件》

TB/T 2552-1995《JZ-7型机车空气制动机F-7分配阀技术条件》

TB/T 2056.3-2019《机车制动机第3部分：空气制动机》

TB/T 2951.1-2019《铁路车辆制动机第1部分：分配阀》

TB/T 2951.2-2018《铁路车辆制动机第2部分：货车空气控制阀》

TB/T 60-2014《机车车辆用制动软管连接器》

TB/T 2206-2018《铁路货车制动系统用橡胶件》

三、委外工作模式及内容

3.1委外时间

3.1.1合同服务期限为两年，时间暂定为2022年8月1日至2024年7月31日，具体以招标人通知为准。每车每年检测1次，合同期内14台工程车合计实施28次。（在两年服务期限内，根据实际服务次数和单价结算费用；实际服务根据用户需求进行，如果招标方认为某单项检测确实没有必要继续进行的，可不予检测。）

3.1.2实际服务次数和单项检测项目：根据工程车运营时间（每一年）及实际车辆状态进行确定。

3.2委外模式

3.2.1本项目安全阀校验、发动机检测允许分包，其它检测项目不允许分包。

3.2.2如采用分包形式的，中标人需提供分包单位有效的国家安全生产检测检验资质证书（安全阀分包）、有效的卡特彼勒柴油机维修授权书（卡特柴油机检测分包），以及与分包单位签订的正式分包协议，报招标人备案留存。

3.2.3分包单位由投标人进行管理，招标人对中标人按要求考核。

3.3委外内容要求

3.3.1检验检测：中标人在履行关键部件检测工作的过程中，检测单位须具备相关资质（如中标人具有相关资质，可自行实施），设施设备如需送外检验检测时，产生的所有费用由中标人承担。检测检验完成后，中标人需向招标人提供符合下表要求的各部件检测报告。送检部件（包括但不限于）如下：整车各型制动机/阀校验，空压机安全阀和总风缸安全阀送检、制动软管风压水压试验，以及招标人根据车辆状态提出的其他必要送检部件。若设备送检用时，需由中标人在原车安装备件，当送检设备完成检验符合标准后再由中标人装回原车。检测报告要求如下表：

| 序号 | 检测项目 | 检测报告要求 | 是否允许分包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部件探伤 | 探伤人签字（或盖章）、中标人法人章/项目章 | 否 |
| 2 | 风表校验 | 由具备资质的单位出具 | 否 |
| 3 | 安全阀校验 | 由具备资质的单位出具 | 是 |
| 4 | 制动阀件校验 | 校验人签字（或盖章）、中标人法人章/项目章 | 否 |
| 5 | 制动软管风压水压试验 | 校验人签字（或盖章）、中标人法人章/项目章 | 否 |
| 6 | 发动机检测 | 由具备资质的单位出具 | 是 |

3.3.2工机具：中标人机构及个人工器具配备应满足工程车辆关键部位检测需要。委外项目所需专用和通用工器具（如发动机维保工器具、扭力扳手、内六角扳手、开口扳手等工器具需在校验有效期内）由中标人自行准备。中标人需提供各检测设备（探伤专用设备、校验设备）的产品合格证明。

3.3.3周转件：合同期内周转件由中标人提供。中标人对其提供的周转件必须供应及时且质量合格，当其与设计或原厂标准要求不符时，中标人应按招标人要求的时间重新提供符合要求的产品，并承担由此发生的费用和招标人的损失。

3.3.4耗材：合同期内设备检测工作中所需耗材由中标人统一提供（燃油除外），费用包含在合同总价中。

3.3.5其他：项目执行过程中产生的任何费用（包括但不限于相关运费、耗材等）由中标人承担。

3.3.6项目检测标准，如下表：

| 项目 | 内容 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 车轴探伤 | 车轴探伤 | 1.裂纹和横向发纹在成品车轴的各部位均不允许存在。 2.车轴表面上的纵向发纹允许存在限度。 2.1防尘板座及轮座处(不包括由轮座后肩向轴端方向测量的30mm惯性疲劳裂纹发生区)。发纹的单个长度对于机车车轴不应大于15mm;对于车辆车轴不应大于10mm,长度在2~15mm(机车轴)2~10mm(车辆轴)的发纹,在3870的矩形面积内不得多于10条,其面积的长边不得超过152mm。 2.2轮座上30mm惯性疲劳裂纹发生区的单个发纹长度,不应大于5mm,长度为2~5mm的发纹在3870mm²矩形面积内不得多于10条，其面积长边不得超过152mm。 2.3在轴颈和轴身上,发纹单个长度不得超过30mm,长度为5~30mm的发纹，在2500mm²矩形面积内最多不得超过15条。 2.4以上部位在同一断面上的发纹数不得超过三条。 2.5每个圆弧处的发纹单个长度不得大于5mm长度为2~5mm的发纹数不得多于三条延伸到圆弧处的发纹，在圆弧范围内的按圆弧处发纹限度处理。 2.6除上述规定外在同一直线上5mm以上的非连续性发纹，其总长度不得大于50mm。2.7在车轴各部位上除圆弧部位及上述有关规定处纵向发纹的长度在5mm以下,不连续成一行，不密集在一处的时候可不予计算。 3.连续一行的发纹：散布在车轴表面上的纵向发纹形成一条直线，且其间隔距离在2mm及以下者，仍认为是一条连续的发纹，并以连续共计的总长度为发纹长度。 |
| 车钩探伤 | 13型车钩探伤 | 车钩钩舌销成品进行整体磁粉探伤检查(头、尾两端面除外)，表面不应存在裂纹及横向发纹，但允许存在单个长度不大于30mm，同一直线上累计长度不大于50mm的纵向发纹，以及在20mmx50mm面积上不超过3条的密集纵向发纹一处。超过上述规定的发纹允许修磨，但修磨后的尺寸不应小于设计的最小极限尺寸，修磨后的工件要重新探伤。 |
| 风缸探伤 | 总风缸探伤 | 缸体和端盖不许有裂纹、夹层，允许存在深度不大于1mm的凹坑。端盖的圆柱及渡部分允许有波高不超过1mm的皱纹。 |
| 风管校验 | 平均管校验 | 1.清除平均软管总成外表面尘砂及污物。 2.连接器体须无裂纹、变形，连接部分状态良好，连接平面无毛刺，连接轮廓符合样板要求。软管垫须更换为新品。 3.接头裂纹、缺损、螺纹磨耗超限时须更换。 4.软管体老化、破损、脱层时须更换。 5.平均软管总成的外护簧断裂、锈蚀严重时须更换。 6.平均软管总成装车前须进行风、水压试验： 6.1风压试验： 将平均软管总成置于水槽内，通以压缩空气达到650～700kPa后保压5min，平均管总成须无漏泄、破裂，软管发生气泡在10min内逐渐减少并消失者可使用。 6.2水压试验： 以1000kPa的水压进行强度试验，保压2min须无破损、外径无局部凸起，软管外径膨胀率大于6%时须更换。水压试验后须清除管内积水。 6.3经风、水压试验合格的总风软管总成，涂打检修标记。 |
|  | 总风管校验 | 1.清除总风软管总成外表面尘砂及污物。 2.连接器体须无裂纹、变形，连接部分状态良好，连接平面无毛刺，连接轮廓符合样板要求。软管垫须更换为新品。 3.接头裂纹、缺损、螺纹磨耗超限时须更换。 4.软管体老化、破损、脱层时须更换。 5.总风软管总成的外护簧断裂、锈蚀严重时须更换。 6.总风软管总成装车前须进行风、水压试验： 6.1风压试验： 将总风软管总成置于水槽内，通以压缩空气达到650～700kPa后保压5min，总风软管总成须无漏泄、破裂，软管发生气泡在10min内逐渐减少并消失者可使用。 6.2水压试验： 以1000kPa的水压进行强度试验，保压2min须无破损、外径无局部凸起，软管外径膨胀率大于6%时须更换。水压试验后须清除管内积水。 6.3经风、水压试验合格的总风软管总成，涂打检修标记。 |
|  | 列车管校验 | 1.清除列车软管总成外表面尘砂及污物。 2.连接器体须无裂纹、变形，连接部分状态良好，连接平面无毛刺，连接轮廓符合样板要求。软管垫须更换为新品。 3.接头裂纹、缺损、螺纹磨耗超限时须更换。 4.软管体老化、破损、脱层时须更换。 5.列车软管总成的外护簧断裂、锈蚀严重时须更换。 6.列车软管总成装车前须进行风、水压试验： 6.1风压试验： 将列车软管总成置于水槽内，通以压缩空气达到650～700kPa后保压5min，列车软管总成须无漏泄、破裂，软管发生气泡在10min内逐渐减少并消失者可使用。 6.2水压试验： 以1000kPa的水压进行强度试验，保压2min须无破损、外径无局部凸起，软管外径膨胀率大于6%时须更换。水压试验后须清除管内积水。 6.3经风、水压试验合格的列车软管总成，涂打检修标记。 |
| JZ-7制动阀校验 | 自阀 | 1.对自动制动阀进行解体检修。 2.对自动制动阀解体后各部件须进行清洗，清洗后目视检查无油垢，手试无浮泥油污。 3.各通孔须畅通、无砂粒等异物。阀体有裂纹、砂眼等缺陷要更换。 4.检查各杠杆支承销与销孔径的配合间隙0.011～0.15mm。如超限，则更换支承销。 5.滚轮与圆销配合间隙为0.011～0.15mm，超限更换滚轮。 6.杠杆和滚轮须转动灵活，无卡滞现象。断裂变形的杠杆要更换。 7.更换所有橡胶件。 8.自动制动阀试验 在JZ-7空气制动机试验台上对自动制动阀进行试验，试验结果符合TB/T 2422-1993《JZ—7型机车空气制动机自动制动阀技术条件》要求。 |
|  | 单阀 | 1对单独制动阀进行解体检修。 2.对单独制动阀解体后各部件进行清洗，清洗后目视检查无油垢，手试无浮泥油污。 3.阀体、弹簧、柱塞阀等须无裂纹、变形和破损，通路须畅通，检查弹簧状态良好。 4.凸轮、杠杆支承销与销孔的配合间隙为0.011～0.15mm，单缓柱塞与套配合间隙为0.016-0.12mm，调整柱塞与套配合间隙为0.02～0.15mm。 5.弹簧不得断裂、锈蚀和变形，长度须在58.5～62.5mm限度内。 6.检查支承圆柱部无裂损，支承圆柱部不低于7.5mm。 7.更换所有橡胶件。 8.单独制动阀的试验 在JZ-7空气制动机试验台上对单独制动阀进行试验并符合TB/T 2550-1995《JZ-7型机车空气制动机单独制动阀技术条件》要求。 |
|  | 分配阀 | 1.对阀体进行解体，检查阀体须无裂纹、砂眼。 2.对各部件解体后进行清洗，清洗后目视检查无油垢，手试无浮泥油污。 3.更换所有橡胶件 4.分配阀试验 在JZ-7空气制动机试验台上对主阀、副阀、紧急放风阀进行试验并符合TB/T 2552-1995《JZ-7型机车空气制动机F-7分配阀技术条件》要求 |
|  | 作用阀 | 1.对作用阀进行解体，检查阀体须无裂纹、砂眼。 2.对作用阀各部件进行清洗，清洗后目视检查无油垢，手试无浮泥油污。 3.检查阀体、弹簧、鞲鞴杆、阀口须无变形，裂纹和破损，否则更换或修复，通路须畅通。 4.更换膜板、“O”型橡胶圈、平衡阀垫。 5.鞲鞴杆与套，导向柱塞与套配合须无卡滞 ，鞲鞴杆与套配合间隙0.02～.15mm，导向柱塞与套配合间隙0.02-0.15mm，超限须更换。 6.各接口阀面涂抹凡士林。 7.更换所有橡胶件。 8.作用阀试验 在JZ-7空气制动机试验台上对作用阀进行试验并符合TB/T2549-1995《JZ-7型机车空气制动机作用阀技术条件》要求。 |
|  | 中继阀 | 1.对中继阀进行解体，同时检查阀体须无裂纹、砂眼。 2.对中继阀各阀件及软管解体后进行清洗，清洗后目视检查无油垢，手试无浮泥油污。 3.检查阀体状态，阀体裂纹、破损须更换。 4.检查阀口状态，阀口损伤可用0#砂布打磨消除，损伤严重的须更换。 5.检查各通路，各通路须畅通，缩孔堵塞须清除干净。 6.更换所有橡胶件 7.中继阀试验 在JZ-7空气制动机试验台上对中继阀进行试验并符合TB/T 2551-1995《JZ-7型机车空气制动机中继阀技术条件》要求。 |
|  | 重联阀 | 1.柱塞套通孔须畅通，内圆柱塞接触面有拉伤不能消除时更换柱塞有弯曲变形时须更换。触头松动时须更换。 2.更换所有“O”型橡胶圈及橡胶件。 3.测量柱塞阀与套孔的配合间隙，其值须为0.016～0.15mm。超限时更换柱塞阀套或柱塞。 4.检查弹簧状态，更换性能不达标的弹簧。 5.检查前盖状态，有破损，裂纹的须更换。 |
| 发动机检测 | 配气机构 | 对柴油机系统进行检测，检测异常时，开盖检查柴油。 |
|  | 喷油器 | 检查电子单体喷油器，各项指标符合要求。 |
|  | 增压器 | 检查涡轮机叶轮、压气机叶轮无缺损，叶轮能自由转动，且不与壳体接触，工作时无异音、各部无漏油、无串气。 |
|  | 启动电机 | 检查起动电机螺母不松动，碳剧长度小于25mm时应更换。 |
|  | 曲轴箱通气孔 | 曲轴箱通气孔无堵塞，能正常排气排油。 |
| 油水化验 | 介质化验 | 柴油机机油，齿轮箱油等工程车的工作介质进行取样、化验，确保传动系统安全、平稳工作。 |
| 安全阀校验 | 总风缸安全阀（GCAF20-095-00）整定压力950kpa | 1.应该先对安全阀进行清洗并且进行外观检査，然后对安全阀进行解体，检査各零部件。发现阀体、弹簧、阀杆、密封面有损伤、裂纹、腐蚀、变形等缺陷的安全阀应该进行修理、调整、更换。对于阀体有裂纹、阀芯与阀座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件破损严重并且无法维修的安全阀应该予以报废。 2.整定压力校验：缓慢升高安全阀的进口压力，当达到整定压力的90%时，升压速度应当不高于0.01MPa/so当测到阀瓣有开启或见到、听到试验介质的连续排出时，则安全阀的进口压力被视为此安全阀的整定压力。当整定压力小于0.5MPa时，实际整定值与要求整定值的允许误差为土0.014MPa；当整定压力大于或等于0.5MPa时为±3%整定压力。 3.密封性能试验：整定压力调整合格后，应该降低并且调整安全阀进口压力进行密封性能试验。当整定压力小于0.3MPa时，密封性能试验压力应当比整定压力低0.03MPa；当整定压力大于或等于0.3MPa时，密封性能试验压力为90%整定压力。 安全阀的校验应该连续进行整定压力校验和密封性能试验，一般不少于2次。对于盛装易燃、易爆或毒性程度为中度以上的介质等不允许有微量泄漏的设备，其安全阀密封性能试验不可少于3次并且每次都应当符合要求，具体要求按照GB-T-12241-2005要求进行。 |
|  | 空压机安全阀（A28X-16T）整定压力1.05Mpa | 1.应该先对安全阀进行清洗并且进行外观检査，然后对安全阀进行解体，检査各零部件。发现阀体、弹簧、阀杆、密封面有损伤、裂纹、腐蚀、变形等缺陷的安全阀应该进行修理、调整、更换。对于阀体有裂纹、阀芯与阀座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件破损严重并且无法维修的安全阀应该予以报废。 2.整定压力校验：缓慢升高安全阀的进口压力，当达到整定压力的90%时，升压速度应当不高于0.01MPa/so当测到阀瓣有开启或见到、听到试验介质的连续排出时，则安全阀的进口压力被视为此安全阀的整定压力。当整定压力小于0.5MPa时，实际整定值与要求整定值的允许误差为土0.014MPa；当整定压力大于或等于0.5MPa时为±3%整定压力。 3.密封性能试验：整定压力调整合格后，应该降低并且调整安全阀进口压力进行密封性能试验。当整定压力小于0.3MPa时，密封性能试验压力应当比整定压力低0.03MPa；当整定压力大于或等于0.3MPa时，密封性能试验压力为90%整定压力。 安全阀的校验应该连续进行整定压力校验和密封性能试验，一般不少于2次。对于盛装易燃、易爆或毒性程度为中度以上的介质等不允许有微量泄漏的设备，其安全阀密封性能试验不可少于3次并且每次都应当符合要求，具体要求按照GB-T-12241-2005要求进行。 |
| 制动阀校验 | 120阀、紧急阀 | 1.零阀件及软管外部清理 120阀、紧急阀必须清除外部油垢、锈层等，主阀体内腔洗刷后用压缩空气吹干净，各零件必须清洗干净。清洁度须符合以下要求：各阀及各零件表面不得有目视可见的污垢、灰砂、水分、纤维物和其他污物；用棉白细布擦拭各零件及阀内的摩擦面、滑动工作面，不得有浮灰、浮砂、浮锈及污迹；阀体内部及各零件工作面用手触摸时手感不得有颗粒。 2.零件检修 2.1滑阀、滑阀座、节制阀、限制孔、缩孔堵及阀口检修 2.1.1滑阀、滑阀座、节制阀等各滑动面接触不严密及有划伤时研磨。 2.1.2滑阀与滑阀座之间、节制阀与滑阀之间不得对研。因滑阀或滑阀座工作面磨耗超限引起漏泄时，须更换滑阀或阀体。研磨后将滑阀、滑阀座、节制阀清洗干净。 2.1.3滑阀、节制阀的各孔、槽、限制孔及缩孔堵等须通畅、无油垢。 2.1.4阀口不平整或轻微损伤时，可用细油石研磨修复，研磨后将残留物清洗干净。 2.1.5所有橡胶件须更换为新品，前盖局减阀通大气孔处毛毡须更换为新品。 2.1.6所有弹簧须进行测量，须符合标准，否则更换为新品。 2.1.7滑阀座、滑阀、节制阀等各滑动工作面接触不良、划伤时研磨。滑阀剩余厚度小于16mm，或缓解槽深小于2.2mm时须更换。滑阀座磨耗后，滑阀座底面与顶面圆弧最高点处距离大于46.8mm时须更换。节制阀剩余厚度小于5mm时须更换。 2.2阀体、阀套和阀盖检修 2.2.1安装平面密封部位碰伤时报废，非密封部位碰伤时须修平。 2.2.2各阀套松动时，须整体更换阀体组成，各阀套滑动工作面上须无划伤。 2.2.3阀体、阀盖上的膜板圆弧压筋轻微碰伤时，可用细油石研磨碰伤处并圆滑过渡，研磨后将残留物清洗干净；碰伤严重时须更换。 2.3弹簧及其他零件 2.3.1弹簧锈蚀、变形、裂纹、折断或在数控弹簧测力机上检测不合格时须更换。 2.3.2柱塞类零件碰伤时须更换。 2.3.3零件裂纹、锈蚀及磨损严重时须更换。 2.3.4滤尘元件变形、损坏时须更换。 2.3.5双头螺柱状态良好时不拆卸，松动时须加螺纹锁固剂后重新组装。阀、缸等阀件及软管组装用盖形螺母状态良好的继续使用。 3.组装 3.1零件涂抹润滑油脂前须干燥、清洁，柱塞上橡胶密封圈、塞门内的橡胶密封座、尼龙密封圈须涂适量GP-9硅脂或7057硅脂，组装时不得损伤密封件。 3.2组装120阀主活塞时，不得在阀体内组装主活塞螺母。 3.3各型制动阀滑阀、节制阀工作面、滑阀座和滑阀弹簧顶部须涂适量120阀用改性甲基硅油。 3.4空气制动阀的活塞组成在阀体内推、拉时，动作须灵活，阻力适当。活塞膜板边缘须完全入槽。 3.5紧固组装螺栓时，各螺栓须对角均匀拧紧，不得偏压，螺栓拧紧后确认是否有力矩要求，并划防松线。 4.试验 检修完成的120阀经试验台试验并符合TB/T 2951.2-2018《铁路车辆制动机第2部分：货车空气控制阀》要求后，方准装车使用。 |

四、维保设备清单和工作量

4.1检测车辆如下：

| 序号 | 工程车辆名称 | 型号 | 出厂 日期 | 数量（台） | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重型轨道车 | DGY-470 | 2021.3 | 4 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 内燃液力机械传动 |
| 2 | 重型轨道车 | DGY-470 | 2021.12 | 4 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 内燃液力机械传动 |
| 3 | 携吊平车 | XDPC30 | 2021.3 | 2 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 轨道 平板吊车 |
| 4 | 轨道平车 | DPC30 | 2021.3 | 2 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 轨道 平板车 |
| 5 | 钢轨打磨车 | DGMC-16S | 2021.12 | 1 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 交流电传动地铁打磨车 |
| 6 | 综合检测车 | DJZ-80 | 2021.6 | 1 | 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 无动力综合检测车 |

4.2检测清单如下：

| 车型 | 项目 | 内容 | 数量（个/辆） | 合计数量（个/辆） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 470重型轨道车 | 车轴探伤 | 车轴探伤 | 4 | 64 | 8辆/2年 |
|  | 车钩探伤 | 13型车钩探伤 | 2 | 32 |  |
|  | 风缸探伤 | 总风缸探伤 | 2 | 32 |  |
|  | 风管校验 | 平均管校验 | 2 | 32 |  |
|  |  | 总风管校验 | 2 | 32 |  |
|  |  | 列车管校验 | 2 | 32 |  |
|  | JZ-7制动阀校验 | 自阀 | 2 | 32 |  |
|  |  | 单阀 | 2 | 32 |  |
|  |  | 分配阀 | 2 | 32 |  |
|  |  | 作用阀 | 2 | 32 |  |
|  |  | 中继阀 | 2 | 32 |  |
|  |  | 重联阀 | 2 | 32 |  |
|  | 发动机检测 | 动力单元柴油机检测 | 1 | 16 |  |
|  | 油水化验 | 柴油机机油 | 2 | 32 |  |
|  |  | 齿轮箱油 | 4 | 64 |  |
|  | 安全阀校验 | 总风缸安全阀（GCAF20-095-00）整定压力950kpa | 2 | 32 |  |
|  |  | 空压机安全阀（A28X-16T）整定压力1.05Mpa | 1 | 16 |  |
| 轨道平（吊）车 | 车轴探伤 | 车轴探伤 | 4 | 32 | 4辆/2年 |
|  | 车钩探伤 | 13型车钩探伤 | 2 | 16 |  |
|  | 风缸探伤 | 风缸探伤 | 2 | 16 |  |
|  | 风缸校验 | 总风管校验 | 2 | 16 |  |
|  |  | 列车管校验 | 2 | 16 |  |
|  | 制动阀校验 | 120阀 | 2 | 16 |  |
|  |  | 紧急阀 | 1 | 8 |  |
|  | 安全阀校验 | 总风缸安全阀（GCAF20-095-00）整定压力950kpa | 2 | 16 |  |
| 钢轨打磨车 | 车轴探伤 | 车轴探伤 | 8 | 16 | 1辆/2年 |
|  | 车钩探伤 | 13型车钩探伤 | 2 | 4 |  |
|  | 风缸探伤 | 总风缸探伤 | 2 | 4 |  |
|  | 风管校验 | 平均管校验 | 2 | 4 |  |
|  |  | 总风管校验 | 2 | 4 |  |
|  |  | 列车管校验 | 2 | 4 |  |
|  | JZ-7制动阀校验 | 自阀 | 2 | 4 |  |
|  |  | 单阀 | 2 | 4 |  |
|  |  | 分配阀 | 2 | 4 |  |
|  |  | 作用阀 | 2 | 4 |  |
|  |  | 中继阀 | 2 | 4 |  |
|  |  | 重联阀 | 2 | 4 |  |
|  | 发动机检测 | 动力单元柴油机检测 | 1 | 2 |  |
|  | 油水化验 | 柴油机机油 | 2 | 4 |  |
|  |  | 齿轮箱油 | 8 | 16 |  |
|  | 安全阀校验 | 总风缸安全阀（GCAF20-095-00）整定压力950kpa | 2 | 4 |  |
|  |  | 空压机安全阀（A28X-16T）整定压力1.05Mpa | 1 | 2 |  |
| 综合检测车 | 车轴探伤 | 车轴探伤 | 4 | 8 | 1辆/2年 |
|  | 车钩探伤 | 13型车钩探伤 | 2 | 4 |  |
|  | 风缸探伤 | 总风缸探伤 | 2 | 4 |  |
|  | 风管校验 | 平均管校验 | 2 | 4 |  |
|  |  | 总风管校验 | 2 | 4 |  |
|  |  | 列车管校验 | 2 | 4 |  |
|  | JZ-7制动阀校验 | 自阀 | 2 | 4 |  |
|  |  | 单阀 | 2 | 4 |  |
|  |  | 分配阀 | 2 | 4 |  |
|  |  | 作用阀 | 2 | 4 |  |
|  |  | 中继阀 | 2 | 4 |  |
|  |  | 重联阀 | 2 | 4 |  |
|  | 油水化验 | 齿轮箱油 | 4 | 8 |  |
|  | 安全阀校验 | 总风缸安全阀（GCAF20-095-00）整定压力950kpa | 2 | 4 |  |
|  |  | 空压机安全阀（A28X-16T）整定压力1.05Mpa | 1 | 2 |  |

五、项目维保资源配备的要求

5.1验收要求

中标人负责将每批次检修、校验合格的产品及检测报告运送至招标人指定地点并进行安装和调试，招标人负责验收，验收标准参照“3.3.6项目检测标准”。

5.2质保要求

质保期为12个月，自招标人验收合格之日起计算。

5.3售后服务要求

在质保期内，委外关键部位出现任何问题，中标人须在1小时内响应，48小时内安排专业人员到达现场进行故障处理，承担相应责任并于2个自然日内无偿完成最终修复工作。

六、维保工作人员的建议要求

6.1人员配备要求

6.1.1为保证项目的顺利进行，对于所承包的检测项目，中标人须成立专门机构，配备足够的生产人员。中标人须保证设有1名项目负责人（可兼技术及安全管理负责人），总人数不得少5于人（含项目负责人），具体要求见下表：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1名 | 5年及以上工作经验，至少有1个工程车维保项目管理经验，对工程车维保的安全卡控、质量、施工工艺、成本控制、进度计划等具备良好管理能力。 |
| 2 | 检测技术人员 | 4名 | 1.具有2年及以上工程车维保相关工作经验。 2.维护团队须持有有效的无损检测（超声波UT）、无损检测（磁粉MT）、钳工证书各1本（允许一人多证），每人需持有登高证、低压电工证书。 |
| 备注：中标人必须提供以上人员证书复印件（身份证，相关资质证书，工作经验及项目管理证明）交招标人备案。 |  |  |  |

6.2检测团队在非集中期可采取不坐班模式，但当出现关键部位故障时，中标人需在一小时内指派技术人员进行质保服务、技术指导、应急故障处理等事项。技术人员应是投标单位的正式员工须提供劳动合同及社保证明材料。在合同执行过程中招标人不定期检查人员技术能力，如果发现人员技术能力达不到要求，中标人应予以更换合格技术人员。

6.3中标人应在合同签订后一周内向招标人提交其团队的组织架构，当团队人员发生变化时，应及时通知并得到招标人认可。中标人必须将其主要人员（项目负责人、技术负责人、检测人员）的具体名单及分工、人员履历表、技能或职称等级、特种作业及特种设备操作证、工程车检修资质证明等材料报招标人。

七、项目对安全管理要求

7.1在作业过程中，首先牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。

7.2中标人必须有明确的该项目的安全目标、安全指标并进行安全管理。

7.3中标人必须提供该项目的安全管理组织架构及主要岗位职责。

7.4项目成员应取得相应的特种设备作业证。

7.5安全组织、技术措施

7.5.1遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定对本项目进行安全管理、健康管理、环境管理，保证安全作业，杜绝一切人身伤亡事故。要有完整的安全管理组织体制，安全管理人员，安全员负责设备维修和日常的安全、防火工作等。

7.5.2实行“三级”安全管理，开展好正常的安全活动。中标人对本合同工作范围内的安全、消防等负责，对本单位进场人员治安保卫工作负责。

7.5.3强化各级安全监察网络，一级抓一级，层层落实安全生产责任制，抓好安全基础工作，重点放在预防上，有针对性的开展好作业前的安全预想预防工作，在布置工作的同时也要布置安全，认真做好内部的各种安全管理台帐。

7.5.4制定安全管理制度、安全操作规程等规章制度，强化安全管理。

7.5.5专、兼职安全员固定在作业现场，掌握安全动态，加强安全监督管理，抓好安全措施的落实，及时向项目负责人提供安全信息，协助抓好整个项目的安全工作。

7.5.6加强对职工的安全教育，定期组织安全学习，作业中严格执行安全措施和安全规程，狠抓安全措施的落实，防患于未然。

7.5.7坚持文明作业，保证作业机械、设备完好和清洁，安全操作规程齐全，持证上岗，作业现场的安全管理、安全设施、安全工器具要符合规定。

7.5.8搞好季节作业，针对节假日的职工安全意识松散心理，做好预防措施，合理安排作业，保证作业安全。

7.5.9作业现场设置安全标志，安全员上岗监督，作业人员一律戴安全帽，闲杂人员不得进入作业现场；登高时必须佩好安全带及安全绳后才能进行高空作业，严禁高空落物。

7.5.10作业中严格按照安规办事，作业现场坚持特殊工种100%持有效证件上岗作业的准则；所有作业人员应办理招标人场地出入证，进入招标人场地必须执行招标人有关安全、消防和治安管理制度。所有作业人员均要有操作证及经过安全培训，并向招标人提供详细的操作技术等级证书和操作证的复印件供招标人备案。

7.5.11各分项作业都制定明确的安全保证措施，贯彻执行于作业的全过程。

7.5.12加强对机具设备的维护管理，操作前检查。

7.5.13作业用临时电源箱，需在作业完成后将闸刀拉开上锁，所有机电设备都应设接地接零等保护装置，严禁乱拉、乱接电源线。

7.5.14夏季作业应做好防暑降温工作。

7.5.15工作负责人必须要办理许可手续后方可带领工作人员进入工作现场。

7.5.16中标人人员必须严格遵守招标人及中标人规定的劳动纪律，中标人规定的劳动纪律及各类规章制度、规程不得与招标人的规章制度、规程相违背。

7.6中标人负责对现场作业人员保险进行投保。

- 应急处理组织和能力的要求

8.1中标人应成立以项目经理为组长的应急处理小组，其名单和通讯方式应在中心备案，应急处理小组接受招标人的检查、指导和指挥。

8.2中标人应急处理小组各成员应明确职责。项目经理或技术负责人作为应急抢险中标人负责人服从招标人的统一指挥，组织中标人人员及时响应，中标人管理人员和生产骨干要24小时保持通讯联络畅通，满足故障抢修的需要。

8.3轨道交通发生的故障和委外维保专业相关时，中标人项目负责人应立即组织人员参与抢修。

九、质量管理的要求

9.1质量管理要求

9.1.1质量标准

9.1.1.1本项目工程质量严格执行招标人的有关规定，严格执行相关技术标准和规范。

9.1.1.2提供所有选用材料及备件的质量保证。

9.1.1.3检测工程完工后的验收工作：设备、更换材料、保养质量满足要求；设备调试满足运行要求。

9.2质量保证措施

9.2.1加强教育，加强质量意识，加强创精品意识。

9.2.2以全面质量管理贯穿整个作业过程，严格按照招标人相关要求组织施工。

9.2.3全面实施技术交底制度。中标人进场时，必须进行有针对性的技术交底，其中包括设备检修标准、常见故障分析及故障应急处理方法等。

9.2.4认真落实质量责任制，中标人质检员需在作业过程中全方位监控，严把质量关。

9.2.5严格材料管理制度，材料须经过质检合格后方可使用，确保检测工程质量。

9.2.6加强质量管理人员的质量控制意识，在作业过程中应对质量监控人员进行重点管理，保证质量。

9.2.7认真贯彻执行国家、地方、行业及招标人有关部门对设备维修质量的有关规范、规定和质量管理体系等有关规定。

9.3质量验收

9.3.1质量管理与控制依据

符合国家及行业相关标准和招标人的相关规范。

9.3.2标准适用原则

满足下列标准或要求，如有最新版本，按新版本执行（如以下规范互有冲突，由招标人确定规范或要求）。

（1）招标人的各种会议纪要、决议、通知等；

（2）招标人的企业标准；

（3）招标人的规章制度；

（4）地铁行业规范；

（5）相关行业出版的专业书籍、文献、教材等；

（6）国家标准；

（7）以上均未涉及的，由招标人与中标人共同商定。

9.4质量管理控制方法与手段

招标人定期或不定期抽查，将相应检查结果按月纳入对中标人的季度评价之中，最终形成年度评价。

9.5质量记录、反馈与跟踪

9.5.1每次对设备完成关键部位检测后做好记录。

- 维保材料物资管理要求

10.1提供服务期间，中标人应保证其使用的一切与提供服务相关的材料、设备、工具、设施的性能表现均符合合同对服务的要求。中标人应对材料、设备、工具的损坏、丢失或损失负责，并自负相关费用进行更换、修理及补充；中标人还应负责设施的搬入、建立、看管以及搬离等。

10.2当招标人认为中标人使用的材料、设备、工具、设施等因工艺、性能表现、安全性、环保等方面的原因不符合合同对服务的要求，有权要求中标人更换；同时招标人就其合适替代品向中标人提出建议；中标人应承担费用，立即按照招标人代表的建议对不符合要求的材料、设备、工具、设施进行更换。如中标人对此有异议，应立即向招标人提交证明其符合合同要求的有效说明。如招标人认定该说明不足时，中标人仍应立即对上述材料、设备、工具、设施进行更换。

10.3中标人在接受招标人的材料、工具、设备时应向招标人提交接收清单，双方在归还、安置或处理后对该清单进行调整及确认。

10.4招标人为执行本合同而免费提供给中标人的材料、工具、设备以及供中标人技术人员使用并存放其工作所需的材料、设备、工具等的场所，招标人对其具有唯一所有权。中标人应保证对上述材料、工具、设备进行妥善巡检及保养，只用于本合同的目的。如有多余材料、工具或设备，中标人应按照招标人的决定进行妥善处理。因中标人疏忽或使用不当造成材料浪费，中标人应自行进行补充。中标人应保证其存放材料、设备、工具等的场所的干净整洁，当招标人需要使用该场地时，中标人应立即交还该场所。

十一、文明管理的要求

11.1作业过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明作业管理。

11.2作业过程中，中标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。

11.3保护维修区域内各种管线、输电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他维修平面发生矛盾，应事先通报招标人，在得到招标人同意后方可按要求执行。如发现未经请示同意而擅自行事，将视其具体情况给予罚款处理。

11.4必须负责保养现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。

11.5运至现场的备品备件，剩余部分由中标人及时回收，并放到招标人指定的地点。

11.6维修现场讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。

十二、考核与评价的要求

12.1招标人负责对委外工作进行现场检查与考核，检查出问题应要求其立即整改，问题严重的发整改通知单。

12.2招标人根据委外作业实施情况，对检测结果进行普查，并对照委外合同中的考核细则，必要时可对中标人开具扣款建议书，提出扣款建议。

12.3招标人根据检测结果，结合检查情况填写委外季度考核评价表，提出考核意见。考核明细表：

| 序号 | 考核分类 | 考核内容 | 扣款标准 （元/次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全指标 | 未经招标人同意擅自带领其他与工作无关人员进入作业区域。 | 1000元/次 |  |
| 2 |  | 作业人员未在招标人进行备案而参加本项目作业的。 | 1000元/次 |  |
| 3 |  | 违章指挥的。 | 1000元/次 |  |
| 4 |  | 违章作业的。 | 1000元/次 |  |
| 5 |  | 违规操作设备的。 | 1000元/次 |  |
| 6 |  | 未经允许擅自操作非本专业设施设备。 | 1000元/次 |  |
| 7 |  | 中标人检测人员未按要求持证上岗，每少一人。 | 1000元/人•天 |  |
| 8 |  | 擅自进行施工的。 | 1000元/次 |  |
| 9 |  | 擅自取消作业的。 | 1000元/次 |  |
| 10 |  | 擅自超出作业允许范围的。 | 500元/次 |  |
| 11 |  | 其他违反运营安全相关管理规定的。 | 1000元/次 |  |
| 12 |  | 拒不接受检查或不配合招标人人员工作，或酒后作业、在工作场所内出现违法、综治行为。 | 1000元/次 |  |
| 13 |  | 给招标人管理部门造成负面影响的。 | 1000元/次 |  |
| 14 |  | 对招标人进行造谣生事、惹是生非行为的。 | 1000元/次 |  |
| 15 |  | 擅自发布招标人生产信息的。 | 1000元/次 |  |
| 16 |  | 未经招标人书面同意，中标人更换项目负责人的。 | 3000元/次 |  |
| 17 |  | 未经招标人书面同意，中标人更换检测人员的。 | 1000元/次 |  |
| 18 |  | 未按招标人要求及时处理故障。 | 1000元/次 |  |
| 19 | 日常考核 | 未按时进行检测内容的，每延迟一天。 | 500/天 |  |
| 20 |  | 未按照项目文件及合同约定配置人员进行维护维修工作，每少一人。 | 1000元/人•天 |  |
| 21 |  | 未按要求完善报验手续、提供虚假报验报告的。 | 2000元/次 |  |
| 22 |  | 作业完毕后没有按招标人要求将现场出清的。 | 500元/次 |  |
| 23 |  | 因中标人配备的工器具、材料不齐备而导致检修作业无法开展的。 | 500元/次 |  |
| 24 |  | 中标人作业人员提供虚假故障处理信息的。 | 2000元/次 |  |
| 25 |  | 中标人作业人员未按招标人要求及时反馈信息的。 | 500元/次 |  |
| 26 |  | 造成招标人设备、设施破坏或第三方财产损失等现象。 | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款2000元/次 |  |
| 27 | 技术质量 | 检测过程中（包括检测件运送）检测件损坏的。 | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款1000元/次 |  |
| 28 |  | 问题件未检出问题的。 | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款3000元/次 |  |
| 29 |  | 正常件检测出问题的。 | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款3000元/次 |  |
| 30 |  | 中标人作业过程中出现溜车、冲突及碰撞，每发生一次。 | 15000元/次 |  |
| 31 |  | 在招标人现场验收出具不合格意见后，中标人未在10个工作日内完成整改，每发生一次。 | 1000元/次 |  |
| 32 |  | 中标人作业中，单独停放的平板车，未按规定拧紧手制动机，每出现一次。 | 1000元/次 |  |
| 33 |  | 对质量问题消极懈怠，在一年内同一故障发生2次（含）以上，每超过一次。 | 3000元/次 |  |
| 34 |  | 延迟交车的，自计划交车次日起，每延迟一天。 | 1000元/天 |  |
| 35 |  | 验收过程中发现漏检漏修，每出现一项。 | 500元/项 |  |
| 36 | 其它 | 特别重大事故。（按招标人既有的规定定性） | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款30000元/次。 |  |
| 37 |  | 重大事故。（按招标人既有的规定定性） | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款25000元/次 |  |
| 38 |  | 较大事故。（按招标人既有的规定定性） | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款20000元/次 |  |
| 39 |  | 一般事故。（按招标人既有的规定定性） | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款15000元/次 |  |
| 40 |  | 险性事件。（按招标人既有的规定定性） | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款10000元/次 |  |
| 41 |  | 一般事件。（按招标人既有的规定定性） | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款8000元/次 |  |
| 42 |  | 事件苗头。（按招标人既有的规定定性） | 中标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款5000元/次 |  |
| 43 |  | 其它问题参照招标人相关规章制度进行考核。 | 以具体条款为准 |  |
| 注：1.考核时，有相近考核条款时按扣款最高考核条款进行处罚； 2.每月考核一次，考核结果每季度汇总一次。 |  |  |  |  |

第四章  评标办法

一 、总则

本次评标采取综合评标法，总分为100分，按得分由高到低顺序排列。

二、评标内容和标准

1.符合性审查

- 评标委员会先对投标文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝:

1.1投标资格不满足招标文件要求的；

1.2投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5投标报价超出最高限价单价或总价的；

1.6改变招标人提供的采购数量的；

1.7按价格修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

1.8投标文件附有招标人不能接受的条件；

1.9投标人在投标活动中提供虚假材料的；

1.10存在本招标文件其他部分已规定为无效投标的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

2.技术标（含资信）评审（70分）

各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

| 序号 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1 | 项目方案：投标人应根据招标文件中第三章“用户需求书”的维保标准及技术规范、维保内容等要求编制项目实施方案。方案完善可行且针对性好，措施具体，重点难点进行分析得当的，得8-10分；虽有方案，但无针对性及具体措施的或无重点难点进行分析的得5-7分；仅提供方案的得1-4分。未提供或不满足的不得分。（0-10分） |
| 2 | 应急处置：投标人应根据项目内容编写项目应急处理方案。方案完善可行且针对性好，措施具体的得5-7分，虽有方案，但无针对性及具体措施的，得1-4分；未提供或不满足的，不得分。（0-7分） |
| 3 | 质量措施：投标人应根据项目内容提供质量管理措施，方案完善可行且针对性好，措施具体的得5-7分，虽有方案，但无针对性及具体措施的，得1-4分；未提供或不满足的，不得分。（0-7分） |
| 4 | 安全措施：投标人应根据项目内容提供安全管理措施，方案完善可行且针对性好，措施具体的得5-7分，虽有方案，但无针对性及具体措施的，得1-4分；未提供或不满足的，不得分。（0-7分） |
| 5 | 设备投入：根据投标人拟投入本项目的工机具、周转件、耗材进行评分，完全满足的得6-8分，基本满足的得1-5分，其余不得分。（0-8分） |
| 6 | 人员投入：根据投标人拟派本项目团队人员情况进行评分。 项目负责人：拟派本项目的项目负责人作为项目负责人承揽过一项轨道工程车维护保养或维修业绩的得1分，每增加一项加1分，最多4分； 维保人员：满足项目需求书中维保人员的基本配置要求，横向对比打分1-4分。 备注：拟派项目负责人需附上其个人简历，同时附上本单位近六个月社保缴交凭证、身份证、项目业绩的合同书及相关证明材料。 |
| 7 | 考核机制：投标人应根据服务内容提供拟派人员考核管理机制，方案完善可行且针对性好，措施具体的得5-7分，虽有方案，但无针对性及具体措施的，得1-4分；未提供或不满足的，不得分。（0-7分） |
| 8 | 服务保证：为保障服务的便捷性，能在48小时内提供现场服务的得2分，24小时内得3分，在本地设置驻点或人员能立即响应的得6分。未提供或不满足服务响应时间要求不得分。（0-6分） |
| 9 | 正偏离情况：对检测服务的性能指标、技术参数属实质性正偏离的或有先进程度的，根据偏离有效性每项加0.5分（0-6分） |
| 10 | 业绩经验（含招标公告资格要求的业绩）：2017年1月1日以来，投标人具有国内合同金额在50万元及以上的轨道工程车维护保养业绩或20万元及以上的车钩探伤维护保养业绩，每增加一项加1分，满分4分。（0-4分）（证明材料：提供合同等相关资料，其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述） |

3.报价评分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

4、投标文件的综合得分：投标文件的技术资信评分、报价评分的总和。

5、对投标人进行排序，推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由招标人通过抽签方式排序。

第五章  合同版本

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2023年轨道工程车关键部位检测采购项目

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

日期：二O二二年  月

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2023年轨道工程车关键部位检测采购项目合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲方委托乙方承担金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2022-2023年轨道工程车关键部位检测采购供应。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、下列文件应作为本合同的一部分组成：

1.合同补充协议（如有）；

2.本合同协议书；

3.中标通知书；

4.合同主要条款；

5.招标文件（含用户需求书）及其修改补充文件；

6.投标文件；

7.其他文件（包括但不限于发包人的相关管理办法和规定、以及双方的会议纪要等）。

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

二、合同价款

含税合同价款大写：               整（¥       元），其中除税价为       元，税款       元。

1.本合同为固定除税单价合同，合同价中包括但不限于完成该项目所需的人工成本（含工资、奖金、福利、社保等）以及管理成本、劳保费用、设备设施、工器具使用费、耗材、配件费、安装调试、维保、办公及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2.因检测批次时间不同，在两年服务期内，根据实际完成检测项目和次数乘以相应单价来确定结算费用，增值税款按实际开票税额结算。

三、付款方式

1.从启动检测服务之日起每三个月支付一次，支付金额根据合同单价与实际检测服务次数进行结算。实际检测服务根据第三章招标项目需求进行，如果招标方认为某单项检测确实没有必要继续进行的，可不予检测。

2．乙方提出支付申请时须按甲方（或甲方指定单位）要求的支付申请格式，同时提供增值税专用发票，甲方（或甲方指定单位）在支付手续齐全支付。

四、服务期及相关要求

1.服务期：自启动首批工程车辆关键部位检测维保服务之日起两年，具体启动维保服务时间以甲方书面通知为准。

2.双方合同签订生效后，甲方可根据实际需要分批向乙方发出需求清单中指定货物的检测通知，乙方接到甲方检测通知之日起10天内完成相关检测并在甲方指定地点并完成调试、安装。

五、质量要求

符合国家规范、标准及第三章招标项目需求书中相关质量管理的要求。

六、转包或分包

1.本项目安全阀校验、发动机检测允许分包，要求参见招标项目需求3.3.1，其它检测项目不允许分包；

2.本项目不允许转包，如发现有转包行为，甲方有权单方终止合同。

七、履约保证金

1.乙方在接到甲方中标通知书后交纳中标总价5%的履约保证金，缴纳至甲方指定账户。

2.履约保证金在合同履约结束后无息退还。

### 3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权以履约保证金先行赔付，不足部分再向乙方继续追偿。

八、双方权利和义务

- 甲方的权利和义务

- 甲方的权利

- 甲方有权根据需要制定、修订各项委外检测服务管理制度和考核制度。

- 甲方有权按照本企业有关制度及规定，对乙方的维保工作实施跟踪管理、监督、检查、验收，给予工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定，实施考核。

- 甲方有权对乙方的人员素质进行审核，对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。

- 甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任合同要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。

- 甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。

- 若乙方不能完成承包范围中的工作或完成的检测服务不符合质量、时间要求，甲方有权指定第三方完成该工作，乙方承担相关费用。

- 甲方有权对乙方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身或设备安全时，有权立即终止其工作。

- 当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。

- 甲方的义务

- 负责向乙方提供检测服务必需的工程车关键部位图纸和资料。

- 负责审批乙方提供的检测和实施计划。

- 负责对重大、复杂事故处理和检测项目的方案审批。

- 负责检测工作的完工验收。

- 负责办理检测服务结算。

- 根据甲方筹备及生产工作的实际进展情况，在不高于乙方中标价格的基础上，甲方有权与乙方依法另行签订合同。

- 根据甲方筹备及生产工作的实际进展情况，甲方有权派遣相关人员全程参与、跟踪、管理本次委外维保工作。

- 乙方的权利和义务

- 乙方的权利

- 乙方有权按合同有关条款规定获得所完成的合格委外检测服务的报酬。

- 乙方有权按合同规定获得为完成委外检测任务所必需的甲方资源。

- 为了更好、更安全地完成委外检测服务，乙方有权获得甲方的工作协调、方案计划的审批，有权向甲方提出合理化建议。

- 乙方的义务

- 必须确保检测项目范围内所有工程车关键部件的完备性，不得损坏。

- 服从和遵守甲方制定各项安全制度、委外检测服务管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目负责人签字后送交甲方，甲方在回执上签署姓名和收到时间视为该通知已送达甲方。

- 乙方应向甲方提供管理人员、生产骨干等关键人员资质以及其他人员名单和相关证件。并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。

- 为保证检测服务工作顺利进行，乙方必须严格执行甲方的安全计划、质量计划、保养计划等，并接受甲方对检测工作的跟踪管理、监督、检查、验收及甲方对工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定、考核，使检测服务工作满足甲方要求。

- 凡甲方提供的备品备件、工器具、设备等，乙方只能用于本次服务，不得他用；若乙方人员使用不当造成甲方提供设备损坏，乙方负责维修或更换，该费用已包含在合同价格中。

- 负责乙方人员的工资、奖金、办公用品、食宿、劳保、保险、福利、医疗费用、差旅费、通讯费等，甲方不支付合同款外的任何费用。

- 重大事故发生后乙方应协助甲方进行事故调查。

- 特殊天气时（如：大风、大雨、大雪、雷电、大雾等）乙方应自觉按照甲方制定的规程要求加强巡视检查工作，并无条件服从甲方针对特殊情况做出的安排。

- 乙方对因操作失误或因渎职而引发的事故负全部责任，并承担因此给甲方造成的全部经济损失（甲方具备所有权的设备因质量问题造成的事故除外）。

- 由于责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，乙方应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如应上述原因导致甲方受到追诉而遭受损失，乙方应予全部赔偿。

- 保持甲方的工器具的完好，材料的使用要本着节约的原则，不得浪费。

- 遵守金华地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到乙方的项目委外许可证、车辆准运证等有关证、照，均由乙方自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由乙方承担。

九、违约责任

1．乙方有责任保证设备达到合同规定的检测质量标准，甲方对乙方进行考核（详见《运营2022-2023年轨道工程车关键部位检测采购项目用户需求书》 十二、考核与评价的要求）。

2．凡因检测不达标导致设备故障而产生重大影响，导致甲方受上级部门考核的情况，乙方需每次2000元向甲方支付违约金。

3．因乙方原因造成甲方或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任（负责更新损坏的设备等）外，尚需向甲方赔付由甲方依据安全事故的性质，受伤害的程度以及甲方的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担甲方因此发生的诉讼费、律师费等一切费用。

4．乙方应严格按照合同的内容与要求进行检测,甲方进行不定期抽查，如发现达不到要求乙方须支付相应的金额，乙方还必须重新检测直到通过甲方验收。

5．检测未在规定周期内或未按检测内容完成，每发现一项，乙方须向甲方支付1000元；乙方不按要求提交各类检测报告、事件分析报告等的，每发生一次，乙方须向甲方支付1000元；若出现提供虚假报告的，出现一次扣1000元。若不按甲方要求的格式与内容或不提供报告的，乙方须向甲方支付2000元。如乙方未征得甲方同意而不参加相关会议，每发生一次，乙方须向甲方支付500元。

6．在乙方检测过程中（包括检测件运送）检测件损坏的，除按实际损失赔偿甲方外，每发生一次，乙方须向甲方支付1000元。

7．乙方在收到考核单后，如有意见，在两个工作日可提出申诉，甲方在收到申诉后两个工作日答复。乙方在5个工作日内必须将考核单签字盖章返回，每迟交一天，需向甲方支付500元/天，若因此导致甲方支付进度款延时，责任由乙方自行承担。

8．由于提供的维护不符合要求或由此造成甲方损失，乙方应承担甲方的相关损失所发生的费用。

9．乙方必须严格遵守国家及地铁各类管理规定，如发生以下情况，甲方向乙方进行考核，乙方须支付相应金额。

(1) 乙方违反国家各类管理规定及法律法规（以国家最新规定为准，甲方不负责通知），乙方须向甲方支付2000元/件。

(2) 乙方违反甲方各项管理规定（以运营公司最新规定为准，甲方负责通知），乙方须向甲方支付1000元/件。

(3) 因乙方监管不利，而被甲方检查发现的，乙方须向甲方支付500元。

(4) 因乙方监管不利，导致甲方被上级部门考核的，乙方须向甲方支付2000元。

(5) 因乙方监管不利，导致安全事件的，视事件定性不同，乙方须向甲方支付5000-30000元不等，如发生财产损失的，乙方必须照价赔偿甲方相关损失。

(6) 乙方必须保证执行本合同的检测人员数量及技术能力稳定，乙方更换检测人员必须通知运营公司并提交有关人员资料，必须确保替换人员的资历、经验不低于原来被替换的人员；未经甲方允许认可不得更换检测人员。未经甲方书面允许擅自替换检测人员的，每更换一人乙方须向甲方支付1000元。

(7) 在签订合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，违约金标准为合同总价的5%，违约金由乙方支付；如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

十、因货物和服务的质量问题发生争议，由有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十一、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

十二、本合同一式12份，具有同等法律效力，甲方执8份，乙方执4份。

十三、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电    话：

开户名称：                           开户名称：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签约时间：

签约地点：____________________

附件1 廉政协议

项目名称：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条甲乙双方的责任

1.应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行项目的合同文件条款，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5.不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理合同有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程监理合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与承包商串通，损害甲方利益，

第四条违约责任

1.甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至服务期满为止。

第七条本协议书份数同合同协议书。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

2022年   月   日

投标人可手机微信扫码，开标前半小时获取直播二维码，进群实时观看开标现场。

第六章　投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应按照投标人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件相关格式附后：

已提供格式的供参考，未提供格式的，投标人按资格要求与评标办法中的内容自行制作。

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

商务报价

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

投标（报价）一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方招标文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（报价）一览表的价格完成招标文件之选项的实施。

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标总价（含税价） | 小写人民币： |
|  |  | 大写人民币： |

备注：含税报价不得超出最高限价。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：    年    月    日

报价明细表

| 序号 | 车辆名称 | 数量（台） | 次数 | 项目名称 | 设备数量（个/台）c | 综合单价（元/个/次） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b |  | c | d | a*b*c*d |  |
| 1 | 重型轨道车 | 8 | 2 | 车轴探伤 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 探伤（13型车钩探伤、总风缸探伤） | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风管校验（平均管校验、总风管校验、列车管校验） | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 分配阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作用阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中继阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重联阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 发动机检测 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柴油机机油 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 齿轮箱油 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总风缸安全阀（GCAF20-095-00）整定压力950kpa | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 空压机安全阀（A28X-16T）整定压力1.05Mpa | 1 |  |  |  |
| 2 | 轨道平车 | 4 | 2 | 车轴探伤 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 探伤（13型车钩探伤、总风缸探伤） | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总风管校验 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 列车管校验 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 120阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 紧急阀 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总风缸安全阀（GCAF20-095-00）整定压力950kpa | 2 |  |  |  |
| 3 | 钢轨打磨车 | 1 | 2 | 车轴探伤 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 探伤（13型车钩探伤、总风缸探伤） | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风管校验（平均管校验、总风管校验、列车管校验） | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 分配阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作用阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中继阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重联阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 发动机检测 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柴油机机油 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 齿轮箱油 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总风缸安全阀（GCAF20-095-00）整定压力950kpa | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 空压机安全阀（A28X-16T）整定压力1.05Mpa | 1 |  |  |  |
| 4 | 综合检测车 | 1 | 2 | 车轴探伤 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 探伤（13型车钩探伤、总风缸探伤） | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风管校验（平均管校验、总风管校验、列车管校验） | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 分配阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作用阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中继阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重联阀 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 齿轮箱油 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总风缸安全阀（GCAF20-095-00）整定压力950kpa | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 空压机安全阀（A28X-16T）整定压力1.05Mpa | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上价格均为含税价；报价时税率按13%进行报价，若投标人在中标后实际税率不同，结算时税款按实际开票税率计。

法定代表人（授权委托人）签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：         年	      月		日

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

技术资信(含资格审查资料)

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

评审标准索引表

| 条款名称 | 评分标准 | 所在页码 | 自评分（此列可不填写） |
| --- | --- | --- | --- |

授权委托书

兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

企业基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 固定服务网点地址（离投标项目最近处） |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业获得的相关证书 |  |  | 其中 公司人员情况 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

主要业绩表

| 项目名称 | 简要描述 | 合同价 （万元） | 交货期 | 项目地址 用户联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表附合同、验收报告复印件并注明所在页码。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

技术偏离说明表

| 序号 | 物资 名称 | 招标文件要求 |  | 投标响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 推荐品牌 | 技术参数 | 投标品牌 |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、请按用户需求书中的技术规格书的顺序排序。

3、甲方有推荐品牌的，投标产品品牌须在推荐品牌范围内或相当于（或优于）推荐品牌

投标人所报货物的规格参数须等同于或优于用户需求书中中的要求。规格型号、参考品牌如有偏离，投标人应在投标文件投标货物清单中加以详细描述，且需要提供能证明拟投产品的质量及参数相当于参考品牌的行业内权威机构出具的检测报告及查询方式。